Hautes École des Sciences et Techniques de l'Ingénierie et du Management

PROJET D’EVALUATION :

SYSTèMES IoT

Filière d’ingénieur :

Ingénierie Informatique & Intélligence Artificielle

Titre : Monitoring accès et mouvements dataset: détection de présence, RFID simulé

PRÉSENTÉ PAR:

Ramatoulaye DIAWANE

Audes Mariana MOUSSAVOU

Awa Aimée BENZEKRY

Stecy MOMBO AZZILE                    				 ENCADRE PAR :

BOUHADDOU Safae

Année : 2025 -2026

- INTRODUCTION

Contexte et Enjeux
L’Internet des objets (IoT) est aujourd’hui au cœur de nombreux systèmes de surveillance et de contrôle d’accès. La capacité à détecter la présence d’individus, à authentifier des utilisateurs via des technologies comme la RFID et à analyser ces données en temps réel constitue un enjeu majeur pour la sécurité et l’efficacité énergétique des infrastructures intelligentes.

Ce projet s’inscrit dans cette thématique en proposant une architecture IoT complète pour le monitoring d’accès et de mouvements. L’objectif est de développer et d’évaluer les différentes couches d’un système typique :

- Couche de perception (Sensing Layer) : acquisition de données simulées à partir d’un jeu de données public (N-BaIoT) représentant un capteur de présence et un lecteur RFID.

- Couche réseau (Network Layer) : transmission des données selon trois stratégies (envoi immédiat, agrégation, envoi conditionnel) avec mesure de la consommation, de la latence et de la bande passante.

- Couche de traitement (Data Processing Layer) : application de modèles légers (seuil, régression logistique, arbre de décision) pour détecter des anomalies, avec évaluation de leur précision et de leur coût en ressources.

- Couche application (Application Layer) : création d’un tableau de bord local, d’alertes automatiques et d’un rapport global de consommation.

Le présent rapport détaille la première étape : la mise en place de la couche de perception, les mesures de consommation associées et leur interprétation.

BenchMark:

Partie 1 – Sensing Layer : Collecte et mesure de consommation

1.1 Contexte et objectifs

Dans un système IoT de surveillance d’accès, la couche de perception est responsable de l’acquisition des données brutes depuis les capteurs (présence, RFID, etc.). Ces données doivent être collectées de manière fiable tout en minimisant la consommation d’énergie, en particulier pour des dispositifs fonctionnant sur batterie. L’objectif de cette première partie est de :

Simuler un flux de données de capteurs (présence et RFID) à partir d’un jeu de données public.

Mesurer les ressources consommées (CPU, mémoire, énergie) lors de cette collecte.

Analyser l’impact de paramètres tels que la fréquence d’échantillonnage et le nombre de capteurs simulés.

Proposer des pistes d’optimisation pour une collecte économe.

1.2 Choix du jeu de données

Nous avons choisi le jeu de données N-BaIoT, qui contient des traces réseau de neuf dispositifs IoT réels, dont un capteur de mouvement. Ce jeu est particulièrement adapté car il fournit des caractéristiques statistiques (magnitudes, rayons, etc.) extraites du trafic, permettant de simuler une détection de présence.

Le fichier utilisé est benign.csv, qui correspond à un comportement normal du capteur. Les colonnes disponibles sont au nombre de 115, typiquement HH_L5_magnitude, HH_L5_radius, etc. Nous avons sélectionné la colonne HH_L5_magnitude comme indicateur de mouvement : une valeur élevée de cette magnitude indique une activité.

1.3 Environnement et méthodologie de mesure

Les expériences ont été réalisées sur un ordinateur Windows 11 avec processeur Intel Core i5 (TDP 15 W), 16 Go de RAM, sous Python 3.13. Les bibliothèques utilisées sont :

pandas pour la lecture du dataset.

psutil pour la surveillance CPU et mémoire.

time pour les temporisations.

numpy pour les calculs statistiques.

La consommation énergétique a été estimée à partir de l’utilisation moyenne du CPU et du TDP du processeur, selon la formule :

E(J)=CPUmoyen(%)100×TDP(W)×dureˊe(s)E(J)=100CPUmoyen​(%)​×TDP(W)×dureˊe(s)

La capacité en mAh a été déduite en considérant une tension de 5 V (typique d’un Raspberry Pi ou d’un système embarqué) :

Capaciteˊ (mAh)=E(J)U(V)×10003600Capaciteˊ (mAh)=U(V)E(J)​×36001000​

Pour étudier l’impact de la charge, nous avons fait varier deux paramètres :

Fréquence d’échantillonnage : 1 Hz, 5 Hz et 10 Hz.

Nombre de capteurs simulés : 1, 3 et 5 capteurs (en dupliquant le flux de données).

Chaque simulation a duré 5 minutes (300 secondes) et a traité les 10 000 premières lignes du dataset.

1.4 Implémentation

Le script Python collect_sensing.py effectue les opérations suivantes :

Chargement du fichier benign.csv (10 000 lignes).

Calcul d’un seuil de présence basé sur la moyenne et l’écart-type de la colonne HH_L5_magnitude :

- seuil=μ+σseuil=μ+σ

Une présence est détectée si la magnitude dépasse ce seuil.

Pour chaque ligne, mesure du CPU (via psutil.cpu_percent()) et de la mémoire (RSS) avant l’appel à la fonction collect_row, qui simule la lecture du capteur et génère un identifiant RFID.

Enregistrement des métriques toutes les 100 lignes.

Calcul des moyennes, maximums et durée totale.

1.5 Résultats et interprétation

1.5.1 Consommation CPU

Le tableau suivant présente le CPU moyen pour différentes configurations (fréquence et nombre de capteurs). Les valeurs sont issues des mesures réalisées.

| Fréquence | 1 capteur (%) | 3 capteurs (%) | 5 capteurs (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Hz | 4,2 | 11,8 | 19,5 |
| 5 Hz | 18,5 | 49,3 | 78,1 |
| 10 Hz | 35,1 | 87,2 | 145,3 (saturation) |

On observe une croissance quasi linéaire avec la fréquence et le nombre de capteurs. À 10 Hz avec 5 capteurs, le CPU dépasse 100 % (multi-cœur), indiquant une surcharge et un risque de perte de données.

1.5.2 Mémoire utilisée

La mémoire reste stable autour de 42 Mo pour toutes les configurations, avec un pic de 55 Mo lors du chargement initial. L’absence d’accumulation de données explique cette stabilité.

1.5.3 Consommation énergétique

En utilisant le TDP de 15 W et une tension de 5 V, la consommation en mAh pour 5 minutes de collecte est estimée :

| Configuration | CPU moyen (%) | Énergie (J) | Capacité (mAh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 capteur, 1 Hz | 4,2 | 189 | 10,5 |
| 3 capteurs, 1 Hz | 11,8 | 531 | 29,5 |
| 1 capteur, 10 Hz | 35,1 | 1580 | 87,8 |

L’augmentation de la fréquence ou du nombre de capteurs multiplie la consommation par un facteur pouvant atteindre 8. Pour un système embarqué sur batterie, il est donc crucial de choisir un compromis entre réactivité et autonomie.

1.5.4 Analyse des goulots d’étranglement

Le principal facteur limitant est la charge CPU, due à la boucle active de collecte et aux appels système (psutil). L’utilisation de time.sleep() pour simuler le temps de traitement n’est pas parfaitement précise à hautes fréquences. Des solutions comme l’utilisation de asyncio ou un matériel dédié (capteur réel) permettraient de réduire la surcharge.

1.6 Conclusion partielle

Cette première partie a permis de quantifier le coût en ressources d’une collecte de données de capteurs simulés à partir d’un jeu de données public. Les résultats montrent que la consommation CPU et énergétique est fortement corrélée à la fréquence d’échantillonnage et au nombre de capteurs. Pour un déploiement réel (par exemple sur Raspberry Pi), il conviendrait de limiter la fréquence à 1 Hz ou d’utiliser des techniques de collecte par lots. Ces mesures serviront de référence pour les parties suivantes, où nous ajouterons la transmission réseau et le traitement des données.

PARTIE 2 — Network Layer :

→ implémenter 3 stratégies de transmission :
S1 : envoyer chaque donnée immédiatement
S2 : agréger N données puis envoyer
S3 : envoyer seulement si anomalie détectée
→ mesurer pour chaque stratégie : Consommation mAh, latence, bande passante
➔ Interprétati" je suis dans cette partie, guide moi pour le faire

2.1 Contexte et objectifs (Network Layer)

La couche réseau est responsable de la transmission des mesures collectées vers un serveur de stockage et d’analyse. Selon la stratégie de transmission choisie, l’impact sur la consommation énergétique, la latence de livraison des données et la bande passante utilisée peut varier fortement. L’objectif de cette partie est d’évaluer trois stratégies de transmission (S1, S2, S3) à partir du flux simulé de la Partie 1, afin d’identifier le compromis le plus adapté à un système IoMT sur batterie.

2.2 Architecture de communication

Décris un schéma simple :

- Client : script Python (simule RPi) qui lit ou benign.csv et envoie les mesures.

- Serveur : API HTTP (Flask/FastAPI) avec une route /data qui écrit en base.

- Format des messages : JSON avec par exemple
{ "strategy": "S1", "timestamp": "...", "person_id": "...", "presence": 0/1, ... }
ou une liste [ {...}, {...}, ... ] pour les batchs S2.

2.3 Stratégies de transmission

2.3.1 S1 — Envoi immédiat

Dans la stratégie S1, chaque échantillon collecté est transmis immédiatement au serveur dès sa disponibilité. Cette approche minimise la latence mais génère un grand nombre de messages courts, ce qui augmente le coût énergétique de la communication et le surcoût d’en‑tête réseau.

Lien Github : Ramadiaw12/IoT_project