Hautes École des Sciences et Techniques de l'Ingénierie et du Management

PROJET D’EVALUATION :

SYSTèMES IoT

Filière d’ingénieur :

Ingenierie informatique et IA

Pour faire simple, ton projet consiste à créer un système de surveillance d'accès avec deux fonctions principales :

- Détecter les mouvements (une personne qui entre dans une pièce).

- Simuler un contrôle d'accès par badge (comme à l'entrée d'un immeuble).

Tu vas devoir connecter des capteurs à ton Raspberry Pi, récupérer leurs données, et les utiliser pour créer un petit système fonctionnel et logique.

Voici les points clés que nous allons détailler :

- Interprétation du sujet : Comprendre chaque mot-clé ("monitoring", "dataset", "RFID simulé").

- Mission principale : Ce que l'on attend de toi techniquement.

- Matériel (Hardware) : Comment connecter les capteurs au Raspberry Pi.

- Données (Dataset) : Où trouver des exemples de données et comment générer les tiennes.

- Plan d'action : La structure du projet, de l'installation à la démonstration finale.

1. Décryptage complet du sujet

Découpons ta phrase : "Monitoring accès et mouvements dataset: détection de présence, RFID simulé".

- Monitoring accès et mouvements : C'est la base. Tu vas devoir surveiller (monitoring) qui essaie d'entrer (accès) et détecter les présences ou les intrusions (mouvements). Tu construis un petit système de sécurité.

- Dataset : Un "dataset" est une collection de données. Ici, on te demande de créer ou d'utiliser un ensemble de données. Cela peut être les logs (historique) des passages détectés par ton système.

- Détection de présence : C'est le rôle du capteur de mouvement. Il te dira : "Il y a quelqu'un" ou "Il n'y a personne".

- RFID simulé : C'est une partie très importante du projet. Au lieu d'utiliser un vrai lecteur de badge RFID (ce qui demande plus de câblage et de configuration), tu vas le simuler. Par exemple, appuyer sur un bouton ou entrer un code au clavier simulera le "badge" d'un utilisateur autorisé. Cela te permet de te concentrer sur la logique du projet sans la complexité matérielle supplémentaire .

2. Ta mission : que dois-tu faire concrètement ?

Ton objectif est de créer un programme (probablement en Python) sur le Raspberry Pi qui :

- Détecte un mouvement grâce à un capteur.

- Attend une identification. Dès qu'un mouvement est détecté, le système entre en alerte et attend qu'on s'identifie (le "RFID simulé").

- Vérifie l'accès : Si la "simulation d'identification" est correcte, on considère que l'accès est autorisé. Sinon, c'est un accès refusé.

- Enregistre tout : Chaque détection de mouvement et chaque tentative d'accès (autorisée ou non) doit être enregistrée quelque part. C'est ton dataset. Tu peux les sauvegarder dans un simple fichier texte ou dans une base de données comme SQLite .

- (Optionnel mais bien) Affiche un retour : Allumer une LED verte pour un accès autorisé, une rouge pour un refus, ou afficher un message sur un écran.

3. Le matériel (Hardware) : branchements et schéma

C'est la partie la plus concrète. Voici ce dont tu auras besoin et comment le brancher.

La liste du matériel

- Un Raspberry Pi (avec son alimentation et une carte SD).

- Un capteur de mouvement PIR (le modèle HC-SR501 est le plus courant et très simple d'utilisation) .

- Pour la simulation RFID :

- Soit un bouton poussoir : "Appuyer = badge autorisé".

- Soit un clavier à membrane pour simuler un code d'accès.

- Des LEDs (une rouge, une verte) et des résistances (environ 330 Ohms) pour l'affichage .

- Des câbles "Dupont" (Mâle-Femelle de préférence) pour tout connecter.

Schéma de branchement (à faire sur une table, avant de tout fixer)

Voici comment connecter le tout. Utilise ce tableau comme guide de câblage :

| Composant | Pin du capteur / LED | Pin du Raspberry Pi (GPIO) | Numéro de la broche (Board) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capteur PIR | VCC (Alimentation) | 5V | Pin 2 ou 4 | Pour alimenter le capteur |
|  | GND (Masse) | GND | Pin 6, 9, 14, etc. | La masse est commune à tout |
|  | OUT (Signal) | GPIO 17 | Pin 11 | La broche qui envoie le signal "mouvement détecté" |
| LED Verte | Anode (+) | GPIO 27 | Pin 13 | À travers une résistance de 330Ω |
|  | Cathode (-) | GND | Pin 14 |  |
| LED Rouge | Anode (+) | GPIO 22 | Pin 15 | À travers une résistance de 330Ω |
|  | Cathode (-) | GND | Pin 20 |  |
| Simulation RFID (Bouton) | Une patte | GPIO 18 | Pin 12 | L'autre patte du bouton va sur GND |

4. Les données : où les trouver et comment les générer ?

Le "Dataset" : c'est toi qui le crées

Dans ce projet, le dataset, c'est l'historique que ton système va générer. À chaque événement, ton programme Python écrira une ligne dans un fichier.

Exemple de contenu pour ton fichier historique_acces.csv

- timestamp,evenement,details

- 2024-05-20 10:30:15,MOUVEMENT_DETECTE,Aucun

- 2024-05-20 10:30:20,TENTATIVE_ACCES,Utilisateur:Badge_Simule_1 - ACCES_AUTORISE

- 2024-05-20 10:31:05,MOUVEMENT_DETECTE,Aucun

- 2024-05-20 10:31:10,TENTATIVE_ACCES,Utilisateur:Inconnu - ACCES_REFUSE

Y a-t-il des datasets pré-existants ?

Oui, il en existe, mais ils sont plus pour de la recherche avancée. Par exemple, des chercheurs utilisent le signal WiFi (Channel State Information) pour détecter des présences sans caméra, mais c'est un niveau bien plus complexe . Pour ton projet, concentre-toi sur la création de ton propre dataset à partir de tes propres tests.

5. La structure du projet, du début à la fin

Phase 1 : Préparation et installation (½ journée)

- Installe le système d'exploitation sur ta carte SD (Raspberry Pi OS).

- Branche et allume ton Raspberry Pi pour vérifier qu'il fonctionne.

- Connecte-toi à distance (en SSH) ou branche un écran pour avoir accès au terminal.

- Installe la bibliothèque pour contrôler les composants : Ouvre un terminal et tape :

- sudo apt update

- sudo apt install python3-pip

- pip3 install gpiozero

Phase 2 : Tests unitaires (½ journée)

Avant de tout rassembler, teste chaque élément individuellement.

Test du capteur PIR : Écris un petit script Python qui allume simplement une LED ou affiche "Mouvement détecté" dans la console quand tu passes ta main devant.

Test de la simulation RFID (bouton) : Écris un script qui affiche "Badge détecté" quand tu appuies sur le bouton.

Test des LEDs : Fais-les clignoter pour vérifier les branchements.

Phase 3 : Programmation du système principal (1 journée)

C'est le cœur du projet. Voici la structure logique de ton programme Python final :

from gpiozero import MotionSensor, LED, Button

from datetime import datetime

import time

import csv

# Configuration des broches (ajuste si nécessaire)

pir = MotionSensor(17)  # GPIO 17 pour le PIR

bouton_rfid = Button(18) # GPIO 18 pour le bouton (simule le badge)

led_verte = LED(27)

led_rouge = LED(22)

# Fichier pour le dataset

fichier_log = 'historique_acces.csv'

# Etat du système

systeme_arme = True

en_alerte = False

# --- Fonctions utilitaires ---

def enregistrer_evenement(type_event, details):

"""Ajoute une ligne dans le fichier CSV"""

with open(fichier_log, mode='a', newline='') as file:

writer = csv.writer(file)

writer.writerow([datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), type_event, details])

print(f"LOG: {type_event} - {details}") # Affiche aussi dans la console

def acces_autorise():

"""Action quand le badge (bouton) est valide"""

global en_alerte

print("ACCES AUTORISE")

led_verte.on()

enregistrer_evenement("TENTATIVE_ACCES", "Badge_admin - ACCES_AUTORISE")

time.sleep(2)

led_verte.off()

en_alerte = False # On désactive l'alerte

def acces_refuse():

"""Action quand c'est un faux badge (ici, on ne fait rien, c'est juste pour l'exemple)"""

print("ACCES REFUSE")

led_rouge.on()

enregistrer_evenement("TENTATIVE_ACCES", "Inconnu - ACCES_REFUSE")

time.sleep(2)

led_rouge.off()

# --- Logique principale ---

if __name__ == "__main__":

print("=== Système de monitoring prêt ===")

enregistrer_evenement("SYSTEME", "Démarrage")

while True:

if systeme_arme:

# 1. Surveillance des mouvements

if pir.motion_detected and not en_alerte:

print("MOUVEMENT DETECTE ! Veuillez vous identifier.")

en_alerte = True

enregistrer_evenement("MOUVEMENT_DETECTE", "Alerte déclenchée")

# 2. Si en alerte, on attend une identification (pendant un temps limité)

if en_alerte:

# On attend 10 secondes max une identification

start_time = time.time()

while en_alerte and (time.time() - start_time) < 10:

if bouton_rfid.is_pressed:

acces_autorise()

break # Sortir de la boucle d'attente

time.sleep(0.1)

# Si on sort du while car le temps est écoulé sans badge

if en_alerte:

print("Délai d'identification dépassé.")

acces_refuse()

en_alerte = False

time.sleep(0.1) # Petite pause pour ne pas surcharger le CPU

Phase 4 : Test final et création du dataset (1 journée)

Lance ton script : python3 mon_projet.py.

Joue différents scénarios :

Passe devant le capteur et appuie rapidement sur le bouton (accès autorisé).

Passe devant le capteur et n'appuie pas (accès refusé après 10 secondes).

Passe devant le capteur et appuie sur le bouton après 10 secondes (pour voir qu'il est trop tard).

Après plusieurs tests, ouvre ton fichier historique_acces.csv. Tu verras que tu as généré ton propre dataset !

En suivant cette structure, tu auras un projet fonctionnel, bien organisé et qui répond parfaitement à la consigne "Monitoring accès et mouvements dataset: détection de présence, RFID simulé".

1.2 Objectifs du Projet

- Désiloter les données : Faire communiquer un lecteur RFID simulé et des capteurs de présence sur un bus de données commun (MQTT).

- Valider l'architecture technique : Prouver la robustesse de la chaîne d'acquisition, de stockage (Time Series Database) et de visualisation (Dashboard).

- Produire un livrable logiciel pré-hardware : Développer et tester 80% de la logique métier (détection d'intrusion, comptage, alertes) en avance de phase, en utilisant des jeux de données synthétiques et publics.

- Réduire les risques d'intégration : Garantir que lorsque le hardware (ESP32, capteurs PIR, modules RC522) sera livré, son intégration se limitera à un branchement réseau et non à un débogage algorithmique.

1.3 Périmètre Fonctionnel (MVP)

Notre approche consiste à implémenter une solution de bout en bout, centrée sur les données. L'architecture reposera sur :

- Acquisition : Simulation d'un flux de données RFID (ID badge, zone, timestamp) et PIR (zone, état HAUT/BAS).

- Traitement : Corrélation simple (ex: "Mouvement détecté dans la zone A sans badge valide dans les 10 secondes précédentes" = alerte intrusion).

- Stockage : Toutes les données brutes et événements corrélés horodatés.

- Restitution : Dashboard temps réel avec historique des passages, état actuel des zones, et flux d'alertes.

La phase initiale, objet de la présente demande, consiste à valider la chaîne de traitement logicielle via l'utilisation de jeux de données synthétiques ou publics, en parallèle de la conception du hardware.

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE PRÉVISIONNELLE

Figure 1 : Schéma de l’archtecture complète du projet

Choix technologiques justifiés :

- Broker MQTT (Mosquitto) : Standard de l'industrie pour l'IoT, léger, parfait pour les événements asynchrones.

- InfluxDB : Base de données temps réel optimisée pour ce type de données (tags: zone, badge_id; fields: état).

- Node-RED : Outil de glisser-déposer idéal pour le prototypage de flux logiques, permettant à l'équipe de modifier les règles de corrélation sans recompiler.

- Simulateur Python : Flexibilité maximale pour parser des datasets hétérogènes et contrôler finement le flux.

3. PLAN DE CHARGE DÉTAILLÉ

Lot A : Fondations Logicielles & Simulation

- A1. Spécification des trames de données (J1-J2) : Définir le format JSON exact qui circulera sur MQTT. Exemple :

- { "type": "rfid", "zone": "ENTREE_A", "badge_id": "ABC123", "timestamp": 1678901234 }

- { "type": "pir", "zone": "COULOIR_B", "state": 1, "timestamp": 1678901235 }

- A2. Recherche & sourcing du dataset (J3-J5) : (Voir section 4 ci-dessous)

- A3. Développement du simulateur (J6-J12) : Script Python qui lit le dataset et publie les messages MQTT avec le bon timing. Doit pouvoir fonctionner en mode "accéléré" (speed factor) pour les tests.

- A4. Mise en place de la stack Backend (J6-J15) : Installation et configuration de Mosquitto, Node-RED, InfluxDB et Grafana (idéalement via Docker pour la reproductibilité).

- A5. Création du Dashboard v1 (J16-J21) : Visualisation des passages RFID et des états PIR. Mise en place d'une alerte simple (ex: mouvement hors horaire de travail).

Lot B : Conception Hardware & Firmware (Équipe Hardware - Dès réception composants)

- B1. Étude des datasheets (ESP32, RC522, HC-SR501).

- B2. Montage sur breadboard et tests unitaires (lecture RFID, détection PIR).

- B3. Développement du firmware avec connexion Wi-Fi et publication MQTT sur le même broker que la simulation.

Lot C : Intégration & Validation Système (Équipe complète)

- C1. Brancher le hardware à la place du simulateur.

- C2. Valider la non-régression : les dashboards et alertes doivent fonctionner à l'identique.

- C3. Tests d'endurance : laisser tourner 48h pour vérifier la stabilité.

4. STRATÉGIE DE SOURCING DE DATASET